# Pressemitteilung:

# Analoge Multifunktionskarte für PCI-Express

Mit signierten 64-Bit Treibern

Rheinmünster, den 17. Juni 2013 – Addi-Data stellt die neue analoge 16-Bit-Multifunktionskarte APCIe-3123 für den PCI-Express-Bus vor. Sie ist das Nachfolgemodell der PCI-Version APCI-3120, besitzt 16 SE/8 diff. Eingänge und leistet eine Durchsatzrate von 100 kHz. Durch ihre zahlreichen Schutzbeschaltungen wie galvanische Trennung, Überspannungsschutz,  Eingangsfilter, Kurzschlussschutz usw. eignet sie sich besonders für Applikationen in rauer industrieller Umgebung.

Die folgenden Eingangsbereiche lassen sich pro Kanal über Software einstellen: 
0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-2 V, ±2 V, 0-1 V, ±1 V, 0 oder 4 bis 20 mA (Option). Für sehr kleine Spannungen im µV- und mV-Bereich ist optional eine 1.000-fache Verstärkung möglich (Option GAIN 1000). Zur Steuerung der Datenerfassung gibt es verschiedene Erfassungsmodi und Triggereinstellungen. Für die Analogausgabe gibt es 8 galvanisch getrennte Kanäle mit 16-Bit-Auflösung. Folgende Ausgangsbereiche sind über Software wählbar: 0-10 V, ±10 V, 0 oder 4 bis 20 mA. Alle Ausgabeleitungen sind gegen Kurzschluss geschützt und mit EMI-Filtern ausgerüstet; zusätzlich verfügt jeder Ausgang über eine eigene Masseleitung. Zur Verarbeitung von digitalen 24 V-Signalen stehen zusätzlich 8 optoisolierte digitale E/A-Leitungen über einen separaten Steckverbinder zur Verfügung. Ein Timer kann als zyklischer Zeitzähler oder als Watchdog benutzt werden.

Zum Lieferumfang gehören signierte 64-Bit Treiber Windows 8/7/XP, 32-Bit Treiber für Windows 7/Vista/XP/2000 (echtzeitfähig), LabVIEWTM und LabWindows/CVITM sowie Beispiele für Microsoft .Net, VC++, Visual Basic oder Delphi.

1.586 Zeichen

Kontakt für die Redaktion:

Laurence Stüber

Public Relations

ADDI-DATA GmbH

Airpark Business Center

Airport Boulevard B210

77836 Rheinmünster

Deutschland

Tel.: +49 7229 1847-131

Fax: +49 7229 1847-200

E-Mail: stueber.laurence@addi-data.com

www.addi-data.com